YC2001（10A）直流电阻测试仪

采用全新的电源技术，无大功率元器件，仪器使用寿命长，大大降低了仪器损坏率。

交、直流两用，适合变压器、PT、CT等，所有感性负载的测量。

功能介绍

●抗拉弧、保护电路可靠性强

●带温度换算功能，方便现场使用

●音响放电报警，指示清晰，减少误操作

●输出电压高，交流时20V，直流时12V

●测量范围宽最大到20 kΩ

技术指标

- 输出电流：10A、1A 、300mA、100mA、5mA

- 量程： 0～ 0.1Ω       （10A）

0.03Ω～6Ω     （ 1A）

0.1Ω～20Ω      （300mA ）

0.3Ω～60Ω     （100mA）

30Ω～20kΩ      （5mA）

- 准确度：0.2%±2μΩ

- 分辨率：0.1μΩ

- 工作温度：-20～40℃

- 环境湿度：≤80%RH，无结露

- 工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

- 体积：长315mm宽230mm高130mm

- 净重：3kg

应用范围

适合35KV等级及以下所有感性电阻的测量